附件5

公路工程项目施工工艺及现场安全督查表

| 项目名称： 合 同 段： 建设单位： 设计单位： 监理单位： 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查内容 （分值） |  | 序号 | 抽查指标项 （分值） | 相关要求 | 扣分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 基本条件 （100分） |  | 1 | 场地建设 （50分） | 施工临时场地（办公区、生活区、加工区等）选址建设符合要求，便桥、便道设置合理，安全标示标牌清晰；施工临时用电满足规范要求；原材料存放规范。 | 办公、生活、生产区（包含拌合场、加工厂等）设置在危险区域，扣50分；布局不合理或有条件封闭的未封闭管理，按照区域扣10分；安全标示标牌不清晰或设置不齐全的，每处扣2分；原材料存放每发现一处不合格的，扣5分。 该项最多扣50分。 |  |  |
|  |  | 2 | 设备机具 (50分) | 机具、设备安全标识、防护装置齐全。起重、升降等特种设备按规定检验或验收合格，操作人员持证上岗。 | 特种设备未按要求检验或验收，每发现一台扣10分；操作人员未持证上岗，每发现一人扣5分；安全标示标牌不清晰或设置不齐全的，每处扣2分； 该项最多扣50分。 |  |  |
| 路基工程 （100分） |  | 3 | 开挖与填筑 （40分） | 路堑开挖有序；路基填料符合要求，路堤分层填筑、压实作业规范；防排水设施完善、合理。 | 路堑开挖不规范，或路基填料不合格，或分层填筑过后过薄、或压实作业不规范，每处扣5分；防排水设施不合理，每处扣5分。 该项最多扣40分。 |  |  |
|  |  | 4 | 高边坡施工 （30分） | 高边坡爆破、开挖或装运作业规范，风险评估报告所要求的主要措施得到落实；滑坡体、危石段设置风险源告知牌；脚手架搭设正确、防护有效；靠近交通要道作业时设置隔离措施。 | 未按照专项施工方案施工，每处扣10分；未按要求设置风险告知牌，每处扣5分； 该项最多扣30分。 |  |  |
|  |  | 5 | 小型结构 （30分） | 材料符合要求；小桥和通道、涵洞和边沟及挡墙等砌筑、勾缝、沉降缝、墩台、梁板、防水及混凝土施工等符合要求，墙背填土及压实规范，安全防护到位。 | 原材料检测报告不齐全，每发现一种扣5分；施工工艺不满足设计要求或施工技术规范要求，每发现一处扣5分；安全防护不到位，每发现一处扣5分。 该项最多扣30分。 |  |  |
| 路面工程（150分） | 管理 要求 （20分） | 6 | 施工安全 （20分） | 施工区域交通管制有序，摊铺机、压路机及运输车辆现场作业组织符合施工安全要求。 | 在通车道路上施工或夜间作业时，未设置限速､导流及渠化等措施，扣10分。 交通指挥人员和上路作业人员未按规定穿着安全反光标志服或反光背心，发现一人次扣2分。 施工区域交通封闭管理不严，发现一次扣2分。 发现用施工车辆违规载人，或在施工区域超速行驶，发现一次扣5分。 路面摊铺机、压实机械反光装置不符合要求，发现一处扣2分。 摊铺施工期无专人指挥的，发现一次扣4分。 该项最多扣20分。 |  |  |
|  | 沥青 混凝土 面层 （50分） | 7 | 混合料生产 （20分） | 设备工作正常，材料符合要求，配合比、生产温度控制满足要求。 | 原材料检测报告不齐全，每发现一种扣5分；分档隔仓未设置或高度不够，造成串料，扣5分；配合比或生产温度不满足控制要求，扣20分。 该项最多扣20分。 |  |  |
|  |  | 8 | 铺筑施工 （30分） | 施工气候条件适宜，设备工作正常，摊铺温度、宽度满足要求。压实温度适宜。层间无污染，粘结牢固、有效。 | 施工天气不满足要求，扣30分；设备出现异常状况，扣10分；摊铺或碾压稳定不符合规范要求，扣30分；层间有污染或施工缝不符合要求，每发现一处扣5分。 该项最多扣30分。 |  |  |
|  | 水泥混凝土面层（50分） | 9 | 混凝土生产 （20分） | 设备工作正常，材料符合要求，拌制均匀，配合比控制满足要求。 | 原材料检测报告不齐全，每发现一种扣5分；混合料拌制不均匀或配合比不满足控制要求，扣20分。 该项最多扣20分。 |  |  |
|  |  | 10 | 铺筑施工 （20分） | 施工气候条件适宜，设备工作正常，混凝土和易性好，运送、摊铺及时，连续摊铺，振捣充分，结合面处理规范。 | 施工天气不满足要求，扣30分；设备出现异常状况，扣10分；摊铺不及时或振捣不充分，扣10分；结合面或施工缝不符合规范，每发现一处扣5分。 该项最多扣20分。 |  |  |
|  |  | 11 | 养生与切缝 （10分） | 养生及时、到位，养生方法规范。切缝及时，灌缝工艺规范。 | 养生不及时不到位或养生方法不规范规范，每发现一处扣2分；切缝不及时或灌缝工艺不规范，每发现一处扣2分。 该项最多扣10分。 |  |  |
|  | 半刚性基层底基层（30分） | 12 | 混合料生产 （10分） | 设备工作正常，材料符合要求，配合比控制满足要求。 | 原材料检测报告不齐全，每发现一种扣5分；分档隔仓未设置或高度不够，造成串料，扣3分；配合比不满足控制要求，扣10分。 该项最多扣10分。 |  |  |
|  |  | 13 | 铺筑施工 （10分） | 机具设备工作正常，生产能力匹配，摊铺规范，施工条件满足要求。压实及时，压实功充足。 | 施工天气不满足要求，扣10分；设备出现异常状况，扣5分；摊铺不规范要求，扣5分；压实不及时或压实功不满足摊铺厚度，每发现一处扣5分。 该项最多扣10分。 |  |  |
|  |  | 14 | 养生 （10分） | 养生及时、到位，养生方法规范。 | 养生不及时不到位或养生方法不规范规范，每发现一处扣2分。 该项最多扣10分。 |  |  |
| 桥梁工程 （100分） |  | 15 | 安全防护 （10分） | 个人及工程防护用品使用规范。高空作业临边（空）、跨线桥施工、水上等危险作业区域安全防护、救生措施和警示标志设置符合要求。 | 每发现一处不符合要求扣2分。 该项最多扣10分。 |  |  |
|  |  | 16 | 支架及脚手架（10分） | 管材有出厂合格证，架体搭设规范，按规定预压、验收。高大架体搭设和拆除按照专项施工方案实施。 | 属于危大工程中高大架体搭设和拆除未制定施工方案，扣10分；未严格按照专项方案施工或架体搭设不规范的，扣5分；管材出厂合格证不齐全，扣2分。 该项最多扣10分。 |  |  |
|  |  | 17 | 构件预制 （20分） | 钢筋加工安装规范；原材料及混合料质量符合要求；模板安装稳固、严密；保护层厚度控制方法得当；混凝土养生规范。预应力锚夹具符合规定；张拉及灌浆工艺规范，符合要求。 | 预应力张拉不足或超张拉，扣20分；各类原材料检测报告不齐全，每发现一种扣5分；张拉或压浆工艺不规范，每发现一处扣5分；其余每发现一处不符合要求扣2分。 该项最多扣20分。 |  |  |
|  |  | 18 | 下部结构 施工（15分） | 基础开挖、警示标志设置及施工安全防护符合规定，回填及时。扩大基础、桩基础周边防护、孔内通风符合要求；深度5m以上基坑应按专项设计实施支护。基础、墩台、盖梁等混凝土施工规范。桩基成孔记录完整，按规定检测桩身完整性。 | 各类基础应编制专项施工方案而未编制的，扣15分；专项施工方案未按流程审批的，扣5分；其余每发现一处不符合要求扣2分。 该项最多扣15分。 |  |  |
|  |  | 19 | 桥面系 施工（15分） | 混凝土防撞护栏钢筋绑扎与浇筑作业规范，桥面防水处理有效，混凝土铺装施工及养生规范。 | 每发现一处不符合要求扣1分。 该项最多扣15分。 |  |  |
|  |  | 20 | 支座及伸缩缝安装 （10分） | 支座、伸缩缝规格满足规范或设计要求。支座垫石混凝土平整密实，支座位置准确，安装规范。伸缩缝安装牢固，稳固混凝土密实、平整。 | 每发现一处不符合要求扣1分。 该项最多扣10分。 |  |  |
|  |  | 21 | 预制梁施工（20分） | 梁板吊装与安装规范；预留钢筋规整，横向联系可靠、混凝土密实，外观无过量气泡、水纹和色差，负弯矩区预应力施工规范。 | 一处不符合要求扣2分。该项最多扣20分。 |  |  |
|  |  | 22 | 现浇梁施工 （20分） | 原材料及混合料质量符合要求。钢筋设置符合设计要求，安装规范。混凝土配合比满足要求，施工、养生规范，按规定埋设预埋件。 | 各类原材料检测报告不齐全，每发现一种扣5分；其余每发现一处不符合要求扣2分。 该项最多扣20分。 |  |  |
|  |  | 23 | 拱桥施工 （20分） | 原材料及混合料质量符合要求。施工顺序及合拢温度满足设计及规范要求，工人操作、拱背填土及压实作业规范，拱架基础处理良好并按规范制作，落架科学。 | 各类原材料检测报告不齐全，每发现一种扣5分；其余每发现一处不符合要求扣2分。 该项最多扣20分。 |  |  |
|  |  | 24 | 悬索桥、斜拉桥施工 （20分） | 索塔、锚碇混凝土浇筑控制满足要求。悬索桥主缆架设及防护施工规范；斜拉索安装作业规范。 | 每发现一处不符合要求扣2分。 该项最多扣20分。 |  |  |
| 隧道工程 （100分） |  | 25 | 管理要求 （10分） | 设立门禁系统和值班制度。危险作业区域安全防护措施齐全，人员防护措施齐备；按规定设置逃生通道、通风设备、防坠设施、消防及通讯器材，用电和照明规范。 | 每发现一处不符合要求扣1分。 该项最多扣10分。 |  |  |
|  |  | 26 | 开挖 （20分） | 开挖方案合理；超前支护符合要求；监控量测及时有效；长大隧道和不良地质隧道应采用超前地质预报；超欠挖控制到位。 | 未制定开挖方案，扣20分；开挖方案制定不合理，扣10分；其余每发现一处不符合要求扣2分。 该项最多扣20分。 |  |  |
|  |  | 27 | 初期支护 （20分） | 材料满足设计和规范要求；支护及时，锁脚锚杆等施工工艺规范，渗漏水处理得当，喷射混凝土外观质量好。 | 各类原材料检测报告不齐全，每发现一种扣5分；其余每发现一处不符合要求扣2分。 该项最多扣20分。 |  |  |
|  |  | 28 | 仰拱施工 (10分) | 材料满足设计和规范要求；仰拱开挖、拱架安装到位，回填符合设计和规范要求，封闭及时；仰拱开挖与掌子面距离控制规范。 | 各类原材料检测报告不齐全，每发现一种扣5分；其余每发现一处不符合要求扣1分。 该项最多扣10分。 |  |  |
|  |  | 29 | 二次衬砌 （25分） | 材料满足设计和规范要求，防水板、止水条（带）按设计要求施工，混凝土施工规范。与掌子面距离符合要求。 | 各类原材料检测报告不齐全，每发现一种扣5分；其余每发现一处不符合要求扣2分。 该项最多扣20分。 |  |  |
|  |  | 30 | 施工环境 （15分） | 洞口排水系统完善；洞内通风、照明、防尘及有毒有害气体监测设备设施齐备，运行正常；瓦斯隧道瓦斯监测与预警有效，采用防爆型机具、器材，现场消防设施齐备。 | 每发现一处不符合要求扣2分。 该项最多扣15分。 |  |  |
| 交安设施 （100分） |  | 31 | 原材检测（50分） | 材料符合要求； | 原材料检测报告不齐全，每发现一种扣5分；该项最多扣50分。 |  |  |
|  |  | 32 | 施工工艺（50分） | 施工满足设计及规范要求； | 施工工艺不满足设计要求或施工技术规范要求，每发现一处扣5分；该项最多扣50分。 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

注：督查采用扣分制，抽查内容总分减去督查项目中不包含的抽查指标项分数为该督查内容应得分；各抽查指标项分值减去扣分为该项得分；各项得分之和除以其抽查内容应得分之和再乘以100为该施工单位工艺和现场安全得分。

日期：                                       督查人：                                    签收人：